Завдання

Завдання:

- Ознайомитися з теоретичними відомостями реалізації алгоритмів сегментації медичних зображень, що засновані на пошуку границь.

- Розробити програмний додаток для завантаження медичного зображення в форматі DICOM та виконання складних двовимірних геометричних перетворень.

- Розміри частини вінка програмного додатка для візуалізації графічних даних (без інтерфейсу користувача) мають бути вдвічі більше відповідно розмірів завантаженого медичного зображення; відображання даних пікселів зображення має бути виконанане симетрично відносно центра (початок координат має бути розташований в центрі частини вікна програмного додатка, що відведена для візуалізації графічних даних); завантажене медичне зображення має бути розташоване в центрі вінка і мати масштаб 100%(одному пікселю зображення відповідає один піксель екрана).

- Створити дві події від клавіатури, при обробці яких можна окремо виконати відображення результату виконання складного двовимірного геометричного перетворення і повернення до відображення оригінального зображення після виконання зворотного перетворення.

- Виконати складне геометричне перетворення, визначивши матрицю складного перетворення через множення матриць заданих у варіанті завдання перетворень, при цьому параметри перетворення (вектор трансляції, кут повороту та зсуву, коефіцієнти масштабування та рівняння ліній для віддзеркалення) задавати інтерактивно.

- Скласти і захистити звіт по роботі.

| Номер варіанту | Перше геометричне перетворення | Друге геометричне перетворення |
| --- | --- | --- |
| 8 | Віддзеркалення відносно лінії, що паралельна осі Оy | Масштабування вздовж осі Оу відносно початку координат із заданим коефіцієнтом масштабування |

Лістинг программи

from OpenGL.GL import *
from OpenGL.GLU import *
from OpenGL.GLUT import *
import pydicom
import numpy as np
from OpenGL.arrays.numpymodule import ARRAY_TO_GL_TYPE_MAPPING

path_file = "DICOM_Image_16b.dcm"


class Image:
    def __init__(self, path):
        self.ds = pydicom.read_file(path)
        self.image_pixels = np.array(self.ds.pixel_array)
        self.width, self.height = self.ds[0x280010].value, self.ds[0x280011].value

        self.rows = 0; self.cols = 0

        self.isTransform = False
        self.isReverse = False
        self.isReturn = False

        line = float(input("Enter the line to perform mirroring: "))
        coef = float(input("Enter the scaling factor more then 0: "))
        while coef < 0:
            сoef = float(input("Enter the scaling factor more then 0: "))

        # розрахунок матриць для двовимірного геометричного перетворення
        # матрися відзеркалення відносно лінії паралельної до осі Оу
        matrix_mirroring = np.array([[-1, 0, 0, 0],
                                     [0, 1, 0, 0],
                                     [0, 0, 1, 0],
                                     [2 * line, 0, 0, 1]])

        # масштабування відносно осі Оу
        matrix_scaling = np.array([[1, 0, 0, 0],
                                   [0, coef, 0, 0],
                                   [0, 0, 1, 0],
                                   [0, 0, 0, 1]])

        self.default_matrix = None
        # множення матриць для виконання геометричного перетворення
        self.matrix_transform = matrix_mirroring.dot(matrix_scaling)
        # зворотня матриця для оберненного геометричного перетворення
        self.reverse_matrix_transform = np.linalg.inv(self.matrix_transform)

    def init(self):
        glClearColor(0, 0, 0, 0.0)
        glMatrixMode(GL_PROJECTION)
        glLoadIdentity()
        gluOrtho2D(-self.width / 2, self.width / 2, -self.height / 2, self.height / 2)
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
        self.default_matrix = glGetFloatv(GL_MODELVIEW_MATRIX)

    def display(self):
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
        glColor3f(1, 1, 1)

        draw_pixel = np.copy(self.image_pixels)
        self.rows = len(draw_pixel)
        self.cols = len(draw_pixel[0])

        draw_pixel = self.normalization_func(draw_pixel, 0, 1)

        if self.isTransform:
            self.draw_texture(np.array(draw_pixel, np.uint8), GL_LUMINANCE, 'c')
        elif self.isReverse:
            self.draw_texture(np.array(draw_pixel, np.uint8), GL_LUMINANCE, 'r')
        elif self.isReturn:
            self.draw_texture(np.array(draw_pixel, np.uint8), GL_LUMINANCE, 'b')
        else:
            self.draw_texture(np.array(draw_pixel, np.uint8), GL_LUMINANCE, '')
        # self.print_text(- self.width / 2, self.height / 2 - 40, GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, "'b' - back to start position ")
        # self.print_text(- self.width / 2, self.height / 2 - 30, GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, "'r' - reverse transformation")
        # self.print_text(- self.width / 2, self.height / 2 - 20, GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, "'c' - complex transformation")
        # self.print_text(- self.width / 2, self.height / 2 - 10, GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, "Press the key:")

        glutSwapBuffers()

    # def print_text(self, x, y, font, line):
    #     glColor3f(0, 0, 1)
    #     glPushAttrib(GL_DEPTH_TEST)
    #     glRasterPos2d(x, y)
    #     for i in line:
    #         glutBitmapCharacter(font, ord(i))
    #     glPopAttrib()

    def draw_texture(self, data, internal_format, type_transform):
        gl_type = ARRAY_TO_GL_TYPE_MAPPING.get(data.dtype)

        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, internal_format, self.width, self.height, 0, internal_format, gl_type, data)
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST)
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST)
        glEnable(GL_TEXTURE_2D)

        glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
        glLoadMatrixf(glGetFloatv(GL_MODELVIEW_MATRIX))
        if type_transform == 'c':
            glMultMatrixf(self.matrix_transform)
            self.isTransform = False
        elif type_transform == 'r':
            glMultMatrixf(self.reverse_matrix_transform)
            self.isReverse = False
        elif type_transform == 'b':
            glLoadMatrixf(self.default_matrix)

        self.default()

        glDisable(GL_TEXTURE_2D)
        glFlush()

    def default(self):
        glBegin(GL_QUADS)
        glTexCoord2d(0.0, 0.0)
        glVertex2d(-self.width / 4, -self.height / 4)
        glTexCoord2d(0.0, 1.0)
        glVertex2d(-self.width / 4, self.height / 4)
        glTexCoord2d(1.0, 1.0)
        glVertex2d(self.width / 4, self.height / 4)
        glTexCoord2d(1.0, 0.0)
        glVertex2d(self.width / 4, -self.height / 4)
        glEnd()

    # функція виконує нормальзацію
    def normalization_func(self, pixels, p_min, p_max):
        pixel_max = int(float(p_max * pixels.max()))
        pixel_min = int(float(p_min * pixels.max()))

        new_min = 0
        new_max = np.iinfo(np.int8).max#255
        normalization = []

        for row in pixels:
            new_row = []
            for pixel in row:
                new_pixel = ((pixel - pixel_min) / (pixel_max - pixel_min)) * (new_max - new_min)
                if new_pixel <= 0:
                    new_pixel = 0
                if new_pixel > new_max:
                    new_pixel = new_max
                new_row.append(new_pixel)
            normalization.append(new_row)

        return normalization

    def keyboard_func(self, my_key, x, y):
        key = unicode(my_key, errors='ignore')
        if key == 'c':
            self.isTransform = True
            self.isReverse = False
            self.isReturn = False
        if key == 'r':
            self.isTransform = False
            self.isReverse = True
            self.isReturn = False
        if key == 'b':
            self.isTransform = False
            self.isReverse = False
            self.isReturn = True
        self.display()

def init_window(width, height):
    glutInitWindowSize(width, height)
    glutInitWindowPosition((glutGet(GLUT_SCREEN_WIDTH) - width) // 2, (glutGet(GLUT_SCREEN_HEIGHT) - height) // 2)
    glutCreateWindow('KP_6')


def main():
    glutInit()
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB)
    file = Image(path_file)
    init_window(file.width * 2, file.height * 2)
    file.init()
    glutDisplayFunc(file.display)
    glutKeyboardFunc(file.keyboard_func)
    glutMainLoop()


if __name__ == '__main__':
    main()

Результат

Початкове зображення

Складне перетворення

Складне обернене перетворення

Повернення початкового вигляду

Контрольні запитання

- Що таке однорідні координати? Навіщо їх використовувати?

Однорідні координати це такі координати, які мають додатковий параметр w, що дозволяє формалізувати об’єкт.

Розширення декартових точок об’єкта (x, y) до трьохелементного координатного зображення (xw, yw,w) дозволяє формалізувати опис об’єкта в однорідних координатах, де w – така ненульова величина при якій x=xww, y=yww. Отже, довільне подання в двовимірних однорідних координатах можна представити як (x*w,y*w,w). Те саме для тривимірних координат.

При w=1 координати описують точку з кінцевими координатами (x, y), а при w=0 нескінченно віддалену в напрямку (x, y).

Формалізація подання точок в однорідних координатах дозволяє подати всі рівняння геометричних або лінійних перетворень через множення(суперпозиції) матриць, що дозволяє використовувати уніфікований механізм для роботи з матрицями при перетвореннях.

- Чому однорідні координати вимагають три компоненти для координатного подання точки на площині та чотири компоненти для точки в просторі?

Тому що для формалізації точок в однорідні координати в нас додається новий елемент w, так как на площини точка має тільки дві координати (x, y) після формалізаціє їх стає три (xw, yw,w), на площині же точка має три координати x, y,z після перетворення (xw, yw,zw,w).

- Чому перетворення з евклідових координат в однорідні є неоднозначним, тоді як перехід з однорідних координат в евклідові є однозначним перетворенням?

Так як перетворення з однорідних координат в евклідові фактично відповідає проекції точки на площину w=1, таке перетворення є однозначним. А зворотне перетворення може дорівнювати будь-якому ненульовому значенню параметра w, що спричиняю появу нескінченної кількості еквівалентних значень.

- Які геометричні перетворення є базисними?

Базисними являються афінні перетворення.

- Чому в комп’ютерній графіці використовують матричні форми геометричних перетворень зображень?

Тому що в комп’ютерній графіці зображення зазвичай представляє з себе матрицю значень.

- Що визначає кожен елемент загальної матриці жорсткого перетворення?

Загальний вигляд двовимірної матриці жорстких перетворень в однорідних координатах:

Mreged=rxx rxy trx ryx ryy try 0 0 1

Де чотири елементи rij – це мультиплікативні члени повороту, а елементи trx та try – це трансляційні члени.

- Вивести матричну форму для проведення двовимірного повороту навколо осі обертання.

У ряді випадків рухома система координат може здійснювати поворот на кут φ відносно довільної осі r, що представляє собою одиничний вектор з компонентами rx, ry і rz, що виходить з початку координат O. Перевага такого повороту полягає в тому, що для деяких кутових рухів послідовність поворотів щодо основних осей систем координат OXYZ можна замінити одним поворотом системи навколо осі r. Щоб отримати матрицю повороту Rr,φ, можна спочатку зробити ряд поворотів щодо осей системи OXYZ, щоб поєднати вісь r з віссю OZ. Після цього зробимо необхідний поворот навколо осі r на кут φ і знову ряд поворотів щодо осей системи OXYZ, які повертають вісь OZ в вихідне положення. Поєднання осей OZ і r може бути реалізовано за допомогою повороту на кут α відносно осі ОХ (вісь r  внаслідок виявиться в площині XZ), а потім на кут - β навколо осі ОY (внаслідок осі OZ і r співпадають). Після повороту на кут φ відносно OZ або r зробимо вказану вище послідовність поворотів, але в зворотному порядку і змінимо при цьому знаки кутів повороту на протилежні.

Результуюча матриця рівна:

Rr,φ=Rx,-α*Ry,β*Rz,φ*Ry,-β*Rx,α=

1 0 0 0 coscos α  sinsin α  0 -sinsin α  coscos α  *coscos β  0 sinsin β  0 1 0 -sinsin β  0 coscos β  *coscos θ  -sinsin θ  0 sinsin θ  coscos θ  0 0 0 1 *coscos β  0 β  0 1 0 sinsin β  0 coscos β  *1 0 0 0 coscos α  -sinsin α  0 sinsin α  coscos α

Визначаємо, що:

sinsin α =ryry2+rz2, coscos α =rzry2+rz2

sinsin β =rx,coscos β =ry2+rz2

Підставляємо наші значення у попередній вираз для Rr,φ :

Rr,φ=rx2Vφ+coscos φ  rxryVφ-rzsinsin φ  rxrzVφ+rysinsin φ  rxryVφ+rzsinsin φ  ry2Vφ+coscos φ  ryrzVφ-rxsinsin φ  rxryVφ-rysinsin φ  ryrzVφ+rxsinsin φ  rz2Vφ+coscos φ

де Vφ=versφ=1-coscos φ

- Які складні геометричні перетворення є комутативними, а які ні?

Комутативними є лише перенесення-перенесення і масштабування-масштабування.

- Яким чином знаходять зворотне перетворення після проведення нелінійного перетворення?

Для будь-якого перетворення f, яке однозначно визначає точкове перетворення в просторі, існує зворотне перетворення f2, яке можна знайти використовуючи алгоритм чисельних методів (найпоширенішим є метод Ньютона).
Для обрахунку початкових координат для точки P(x,y) за координатами цієї точки після проведення нелінійного перетворення P'(x',y') за формулою:

x y =2x'-fxx',y' 2y'-fyx',y' *x' y'

- З якою метою використовують нелінійні перетворення під час обробки медичних зображень?

Нелінійні перетворення – це бідь-які перетворення зображення, що включають всі можливі перетворення об’єкта на зображенні. Вони дозволяють нелінійні деформації між зображеннями, надає значно більше число ступенів свободи, ніж лінійні.